Ausschreibungstext

Artikelnummer

238808

Typ

NCE-7703-FK

Kurzbeschreibung

Netzwerk Corner Dome Fix, Tag/Nacht,6MP,2,5mm IR,

Hauptmerkmale

131° horizontales und 96° vertikales Sichtfeld

HDR und intelligente IR-Beleuchtung mit unsichtbarem IR (940 nm) für bessere Bilder in hellen und dunklen Szenen

Eckmontage und Anti-Ligatur-Design (ohne Griff) für maximale Sicherheit bei schneller und einfacher Installation und Einrichtung

Harte Außenhülle für den Einsatz unter härtesten Bedingungen

Integrierte intelligente Video- und Audioanalyse zur Auslösung relevanter Warnmeldungen und zum schnellen Abrufen von Daten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Flexidome Corner 7100i |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,072lx bei 2.4F |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 131,1° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner Speicher | optional |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE, PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Hersteller-Nummer | F.01U.407.683 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MSD-064G | MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| MSD-128G | MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung |
| MSD-256G | MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |
| NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen