Ausschreibungstext

Artikelnummer

239813

Typ

AMGFIB-3CC-M1B

Kurzbeschreibung

2x Kontakt in Videorichtung A zu B, 1x Kontaktschluss B zu A, Multimode 1Km, 1 Fiber, 1550nm, ST Verbindung, B-Seite

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMGFIB |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 2 km |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | AMGFIB-3CC-M1B |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG2034 | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau |
| --- | --- |
| AMG2034-12-RP-AA | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC |
| AMG2034-12-RP-AD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC |
| AMG2034-1256-DD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC |
| AMG2034-1256-RP-AD | Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC |
| AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| AMGPSU-W12-P25 | 12VDC, 25W (2A) Industrienetzteil, Wandstecker Montage, inklusive Netzstecker Clip |

Empfehlungen

Dienstleistungen