Ausschreibungstext

Artikelnummer

234255

Typ

DS-2AE4225T-A(O-STD)(E)

Kurzbeschreibung

PTZ Dome Kamera, Tag/Nacht, 2MP, 25x, 4,8-120mm, 24VAC, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847139919 |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 4,8 - 120 mm |
| Zoomfaktor | 25x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 57,6 - 2,5° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 100°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 100°/Sek. |
| Audiounterstützung | nein |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Hersteller-Nummer | 301205336 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1602ZJ | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| DS-1602ZJ-BOX | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, 396,5x209x310mm, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1618ZJ | Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes |
| DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1661ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x200mm, für Hikvision Domes |
| DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen