Ausschreibungstext

Artikelnummer

239966

Typ

WV-U35401-F2L

Kurzbeschreibung

Netzwerk Compact Dome U-Serie, 4MP@30fps, 2,4mm IR, IP66, IK10, out

Hauptmerkmale

4MP

diskretes Design

großer Blickwinkel (horizontal 128°)

Eingebaute IR-LED

eingebautes Mikrofon

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | i-PRO |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4570162070716 |
| Serie | i-PRO U-Serie |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,24 Lux bei F2,1 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 128° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 102dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-U35401-F2L |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-CW6SA | Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked |
| --- | --- |
| WV-QAT502-W | Gangbox Adapter i-PRO weiß |
| WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| WV-QDC505C | Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear |
| WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß |
| WV-QJB502A-W | Deckenhalterung, Aufputz weiß |
| WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |