Ausschreibungstext

Artikelnummer

240047

Typ

TNO-C3032TRA

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 9,7mm, 37,9°, 384x288, 8fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse

Auflösung 384x288 Pixel mit 8 Bilder/Sek.

Brennweite 9,7 mm: 37,9° HFoV

Hochleistungsdetektor verwendet (17µm, NETD 30mK)

AI-basierte Objektklassifizierung (Person, Fahrzeug)

Temperaturüberwachungsbereich -40°~ 550°C

Audio und Alarm Unterstützung

Motion Detektion, Alarm Handover

Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Stromversorgung: PoE, 12V DC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet T |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 768x576 |
| Bildübertragungsrate | 8 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 9,7 mm |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 11W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Hersteller-Nummer | TNO-C3032TRA |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBD-180PMW | Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| --- | --- |
| SBP-060BA | Leitungsadapter, Aluminium, weiß, Kabeldurchlass: 19.1mm (M25) |
| SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |
| SBP-300NBW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß |
| SBP-300PMW2 | Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP |

Empfehlungen

Dienstleistungen