Ausschreibungstext

Artikelnummer

240036

Typ

NBE-3703-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944@30fps, 3,3-10,2mm, IR, PoE, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Auflösung bis zu 5MP

inkl. IVA Pro Building

Integriertes SEcure Element mit TPM für höchste Sicherheit

eingebauter IR Strahler mit einer Reichweite von 30m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Serie | Bosch DINION 3100i IR |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1.6 |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,3 - 10,2 mm |
| Bildwinkel horizontal | 30 - 101° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Hersteller-Nummer | F.01U.414.800 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-U-CBBS | Aufbaugehäuse für Bosch DINION 3100i Outdoor |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen