Ausschreibungstext

Artikelnummer

240597

Typ

AXIS Q1961-XTE 7 MM 8.3 FPS

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Ex, 7mm, 55°, 384x288, 8,3fps, Audio, Außen, IP66/67, PoE

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützte Thermalkamera

Zertifiziert für Klasse/Division 2 und Zone 2

Thermografisch zur Fernmessung der Temperatur

Konfigurierbare Temperaturüberwachungsbereiche

Spot-Temperaturmessung

Weltweit zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021086869 |
| Serie | Axis Q19 |
| Kameratyp | Temperaturmessung |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 7 mm |
| Bildwinkel horizontal | 55° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 10-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Hersteller-Nummer | 02963-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese explosionsgeschützte thermografische Kamera ist für Gefahrenbereiche der Zone und Division 2 zertifiziert. Sie kann Temperaturen aus der Ferne überwachen und temperaturbasierte Ereignisse auslösen. So können Sie Produktionsunterbrechungen vermeiden und eine vorausschauende Wartung planen.</p><p><strong>Wie ist die Temperatur? Thermografisch! </strong></p><p>AXIS Q1961-XTE kann Temperaturen von -40 °C bis 350 °C messen.* Es wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn die Temperatur einen festgelegten Schwellenwert über- oder unterschreitet, was darauf hindeuten könnte, dass das Gerät kurz vor der Überhitzung steht oder ein Leck im System vorhanden ist. Wenn die Temperatur zu schnell steigt oder fällt, wird ebenfalls eine Benachrichtigung gesendet. Diese Wärmebildkamera unterstützt bis zu zehn konfigurierbare polygonale Erkennungsbereiche. Die Spot-Temperaturmessung lässt Sie die genaue Temperatur in bestimmten Bereichen sehen. Außerdem kann die Kamera in Prozesssteuerungssysteme integriert werden, sodass Sie ein datengesteuertes sensorisches Netzwerk aufbauen und tiefere Einblicke in Ihre Prozesse gewinnen können.</p><p><strong>Intelligent und genau</strong></p><p>Diese thermografische Kamera kann Temperaturen aus der Ferne überwachen, sodass Sie nicht vor Ort sein müssen, um zu wissen, ob Ihre Ausrüstung kurz vor einer Überhitzung steht. Die intelligente Filterung ignoriert uninteressante heiße Objekte wie die warmen Abgase vorbeifahrender Arbeitsfahrzeuge, sodass Sie weniger Fehlmeldungen erhalten. Dank der Edge-to-Edge-Technologie können Sie beispielsweise einen Netzwerklautsprecher anschließen, sodass sich akustische Alarme erzeugen lassen. Und über Metadaten haben Sie Zugriff auf Temperaturstatistiken. Diese thermografische Kamera bietet auch Unterstützung für leistungsstarke Analysen.</p><p><strong>Kosteneffiziente Abdeckung in Gefahrenbereichen</strong></p><p>AXIS Q1961-XTE ist für explosionsgefährdete Bereiche der Zone und Division 2 konzipiert und zertifiziert (Zone 2,21 und Klasse I/II/III Division 2 gemäß ATEX/IECEx/cULus). Diese kosteneffiziente Kamera ist kompakt und leicht und unterstützt PoE für eine einfache und flexible Installation. Mit ihrem 7-mm-Objektiv deckt sie eine großen Bereich ab. Der elektronische Bildstabilisator (EIS) sorgt selbst in Szenen mit Vibrationen für ein ruckelfreies Videomaterial. Darüber hinaus ist diese robuste Kamera gemäß IP66 und IP67 zertifiziert und somit vor Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, schützt die Integrität des Geräts ab Werk und vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff.</p>

Zubehör

| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| --- | --- |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen