Ausschreibungstext

Artikelnummer

238858

Typ

VM-FHD15FLT

Kurzbeschreibung

15" (38cm) LCD Monitor, Full HD 1920x1080 LED,HDMI, DisplayPort, Einbaugehäuse, Touch Screen

Hauptmerkmale

Professioneller 15" (38cm) LCD-Touchscreen Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung

Betrachtungswinkel 178° Horizontal und Vertikal

Kontrastverhältnis typisch 1.000:1

Vielseitige Video Eingänge HDMI,DP

Betriebsspannung: 12VDC, externes Netzteil im Lieferumfang

Einbau-Metallgehäuse mit weißer Kunststoffabdeckung

Einbau-Metallgehäuse mit weißer Kunststoffabdeckung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 270x389x40,5mm |
| Serie | eneo Monitor |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display Größe (Zoll) | 15 |
| Display Größe (cm) | 38 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178° |
| Helligkeit typisch | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 1000:1 |
| Reaktionszeit typisch | 5 ms |
| Videoeingänge (Art) | DisplayPort, HDMI, USB2.0 |
| Lautsprecher | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Audioeingänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | ca. 13W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +85°C |
| Gewicht | 5,0 kg |
| Hersteller-Nummer | 238858 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetcon HDMI Kabel 1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| --- | --- |
| jetcon HDMI Kabel 10 | HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz, A-A Stecker 10m, schwarz |
| jetcon HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |

Dienstleistungen