Ausschreibungstext

Artikelnummer

240667

Typ

XRN-6420B4

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64 Kanal, 520Mbps, 32MP, RAID, H.265, 2xHDMI, 16xHDD, AI-Suche

Hauptmerkmale

Netzwerkrekorder 64CH, 32MP Auflösung

SATA 16 HDD-Schächte (bis zu 160 TB)

Bis zu 520Mbps Aufzeichnungs-/Übertragungsbandbreite

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Virtuelle Kanalansicht

Dynamisches Layout

Integrierte Unterstützung für Web-Management (bis zu 100)

Kompatibel mit Wisenet Viewer, Wisenet mobile

NDAA-konform und TPM integriert

Unterstützung von manuellen Ereignissen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet X |
| Lüfter | ja |
| IP Kanäle | 64 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 32 MP (8K) |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 8 |
| Alarmausgang | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 160 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | iSCSI |
| HDD Steckplätze | 16x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| RAID | RAID 5, RAID 6 |
| Datendurchsatz max. | 540 Mbps |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Datendurchsatz eingehend | 540 Mbps |
| Hersteller-Nummer | XRN-6420B4 |

Weitere Produktinformationen

Die NVRs lesen die Metadaten von KI-Kameras, wodurch sie mit unseren branchenführenden KI-Kameras kompatibel sind und eine einfache Suche nach Objekten und deren Attributen (Person, Fahrzeug, Nummernschild und Gesicht) für Ermittlungen ermöglichen Benutzer können Bilder von Echtzeit-Ereignissen über Ereignis-Miniaturansichten neben den Überwachungsaktivitäten anzeigen, um einen vollständigen Überblick über die Szenen zu erhalten.Mit der Instant-Viewer-Funktion können die Benutzer die Bilder vor und nach einem Ereignis sehen, während die Überwachung weiterläuft.Der NVR unterstützt Dynamic Layout, d. h. der Benutzer kann das Bildlayout und die Bildgröße frei anpassen, um ein intuitives Design zu erhaltenUnterstützt 8K- und 4K-Kameras für klare Bilder von Szenen Überarbeitetes Design mit verbessertem Kühlsystem

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen