Ausschreibungstext

Artikelnummer

240830

Typ

AXIS P1388-LE

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, PoE, 3,9-10mm, H.265, IP66/67

Hauptmerkmale

Zuverlässige Überwachung von Außenräumen in 8MP

Hervorragende Bildqualität in 4K UHD

-40°C bis +60°C

Robustes, stoßfestes Design

Unterstützung für KI-Analysefunktionen

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021082717 |
| Serie | Axis P13 |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,13 Lux bei F1,5, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0 |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Digital Zoom | Digital PTZ |
| Bildwinkel horizontal | 122 - 46° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 10-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02738-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese robuste Kamera für den Außenbereich hat eine deutlich abschreckende Wirkung. Sie bietet selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität mit 8 MP. Sie eignet sich ideal für verschiedene Überwachungssituationen, verfügt über ein austauschbares Objektiv und liefert zuverlässig klare, scharfe Bilder.</p><p><strong>Für große Überwachungsaufgaben im Außenbereich </strong></p><p>Diese Kamera mit den Schutzklassen IP66, IP67, IK10 und NEMA 4X ist für Temperaturen von -40 °C bis 60 °C ausgelegt. Eine Frontheizung sorgt dafür, dass das Objektiv nicht vereist oder beschlägt. Darüber hinaus sorgt die Tonnenverzeichnungskorrektur und eine Entnebelungsfunktion für klare, scharfe Bilder. Zudem bietet die AXIS P13 Weathershield Extension A sicheren Schutz vor Schnee und Regen und verhindert Spiegeleffekte. Dank elektronischer Bildstabilisierung liefert diese robuste Kamera stabile Bilder trotz Vibration. Szenenprofile können automatisch für bestimmte Szenarien optimiert werden. Zudem werden PoE und eine redundante Gleichstromversorgung unterstützt, sodass eine flexible Installation möglich ist und Ihre Daten im Falle eines Stromausfalls geschützt sind.</p><p><strong>Heller oder dunkler</strong></p><p>Das austauschbare Objektiv und die i-CS-Unterstützung ermöglichen das einfache Austauschen des Objektivs. Dadurch eignet sich die Kamera ideal für verschiedene Überwachungssituationen. Verwenden Sie unseren Objektivrechner, um ein Objektiv zu wählen, das Ihren Ansprüchen entspricht. Diese Box-Kamera bietet eine hervorragende Bildqualität in 4K Zudem liefert sie dank Lightfinder 2.0 und Forensic WDR auch bei schwierigen Lichtverhältnissen oder nahezu vollständiger Dunkelheit zuverlässig naturgetreue Farben und gestochen scharfe Bilder. Sie bietet P-Iris für Bilder mit besserem Kontrast, besserer Detailschärfe, Auflösung und Schärfentiefe. Darüber hinaus ermöglicht OptimizedIR eine Überwachung in völliger Dunkelheit bis zu 50 m. Dank Stoßerkennung und Manipulationsalarm werden Sie informiert, wenn jemand versucht, die Kamera zu manipulieren.</p><p><strong>Sicher und leistungsstark</strong></p><p>Die AXIS P1388-LE bietet Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform zum Schutz der Integrität des Geräts ab Werk und zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff auf vertrauliche Informationen. Sie basiert auf einem Axis System-on-Chip und verfügt über eine Deep Learning Processing Unit (DLPU), sodass Sie erweiterte Funktionen und leistungsstarke Analysefunktionen am Edge ausführen können. So lassen sich etwa durch AXIS Object Analytics Menschen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen erkennen und klassifizieren. Durch diese DLPU werden die Verarbeitung und die Speicherfähigkeiten weiter verbessert und Sie können noch mehr Daten als bisher erfassen und analysieren ? Edge-basiert. Des Weiteren stehen Ihnen wertvolle Metadaten für eine schnelle, einfache und effiziente forensische Suchfunktionen in Live- oder aufgezeichnetem Videomaterial zur Verfügung.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| LENS CS 12-50 MM F1.4 P-IRIS 8MP | Objektiv, Varifokal, 12-50mm, 8 Megapixel, P-Iris, CS-Mount, für Q16/P13-Serie (Auswahl) |
| LENS CS 4-10MM F0.9 | Objektiv, varifokal, 4-10mm, P-Iris, F0,9, IR-korrigiert, für AXIS Kameras |
| LENS I-CS 1/1.8" 3.9-10 MM F1.5 | Objektiv, Varifokal, 3,9-10mm, i-CS, für AXIS Q16 (Auswahl), Ersatzteil |
| LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP | Objektiv, i-CS, Varifokal, 9-50mm, 8 Megapixel, für AXIS Q1645/47/-LE/P1367/68/-E |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen