Ausschreibungstext

Artikelnummer

240927

Typ

DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, 5 MP, 4mm, 2880x1620 75°-85°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung, H.265/H.264, Farbe: weiß

Hauptmerkmale

Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software)

KI-Objekterkennung: Personen,Fahrzeuge,Haustiere

Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake

Videostream mit TLS-Verschlüsselung

Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demontage (in zukünftigen Versionen)

JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming

Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe

Verbinden über QR-Codertige Live-Ansicht

Integriertes Mikrofon

Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelis

bis zu 35m IR-Beleuchtung

Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4823114047831 |
| Serie | Baseline |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 4 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-T |
| Stromversorgung | 12-15VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +40°C |
| Schutzart | IP65 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 76020.214.WH1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen