Ausschreibungstext

Artikelnummer

240677

Typ

AXIS P4708-PLVE PANORAMIC CAMERA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional Kamera, 2x 3840x2160, 3-8mm, WDR, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

KI-gestützte 2x 4K UHD Dual-Sensor-Kamera

30 Bilder pro Sekunde

Mehrrichtungskamera mit einer IP-Adresse

Unterstützung für KI-Analysefunktionen

360° IR-Beleuchtung und 2,5-facher Zoom

Axis Lightfinder und Forensic WDR

Durch Axis Edge Vault geschütztes Gerät

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021086647 |
| Serie | Axis P47 |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2x 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,19 lux bei 50 IRE, F1,9 |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 8,1 mm |
| Zoomfaktor | 2,5x |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 40° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02944-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese Dual-Sensor-Mehrrichtungskamera mit kompaktem Design verfügt über zwei Kanäle mit 8 MP pro Kanal und einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde, mit denen Sie rund um die Uhr sowohl Weitwinkel- als auch vergrößerte Detailansichten erfassen können ? selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.</p><p><strong>Perfekte Sicht ? rund um die Uhr </strong></p><p>Diese Panorama-Kamera sorgt mit 360°-IR-Beleuchtung und einzeln steuerbaren LEDs sogar bei nur wenig Licht oder bei völliger Dunkelheit für klare Bilder sowie für unverfälschte Farben tagsüber. Und Lightfinder und Forensic WDR liefern scharfe, klare Bilder bei schwierigen oder schlechten Lichtverhältnissen. Mit zwei 4K-Kanälen und einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde können Sie sowohl Weitwinkel- als auch vergrößerte Detailansichten erfassen. Und dank des 2,5-fachen Zooms bekommen Sie weite Ansichten, wobei Sie alle Details heranzoomen können. Darüber hinaus können über den Audioeingang Audiofunktionen hinzugefügt werden.</p><p><strong>Geniales Design</strong></p><p>Diese kompakte Mehrrichtungskamera eignet sich perfekt, wenn Sie gleichzeitig zwei Richtungen im Blick behalten müssen. Beide Kameraköpfe mit variabler Brennweite lassen sich flexibel einstellen, wobei jeder Kopf einzeln gesteuert werden kann, sodass Sie Szenen in zwei Richtungen in weiten oder vergrößerten Ansichten überwachen können. Die Sensoren der Kamera können auch verdreht werden, sodass sich zwei Kameraköpfe näher beieinander positionieren lassen. Auf diese Weise ist sie perfekt für gerade Flure oder an den Ecken einer Kreuzung geeignet, wo sie gleichzeitig beide Richtungen überblicken kann. Darüber hinaus verfügt dieses IP66- und IP67-zertifizierte Gerät über einen Wetter- und Sonnenschutz, sodass die Bildqualität nicht durch Sonnenreflexionen oder Wassertropfen beeinträchtigt wird.</p><p><strong>Unterstützung für KI-Analysefunktionen</strong></p><p>Diese leistungsstarke, KI-basierte Kamera basiert auf ARTPEC-8 und verfügt über verbesserte Verarbeitungs- und Speicherfunktionen, sodass Sie noch mehr Daten als bisher erfassen und analysieren können ? Edge-basiert. Des Weiteren stehen Ihnen wertvolle Metadaten für eine schnelle, einfache und effiziente forensische Suchfunktionen in Live- oder aufgezeichnetem Videomaterial zur Verfügung. Dank AXIS Object Analytics lassen sich mit der AXIS P4708-PLVE Personen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen erkennen und klassifizieren ? alles auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten. Außerdem wird ACAP Version 4 unterstützt, sodass Sie mit maßgeschneiderten Anwendungen auf Grundlage von Deep Learning direkt im Endgeräte mehr Nutzen aus Ihrem System ziehen können.</p><p><strong>Sicher und kostengünstig</strong></p><p>AXIS P4708-PLVE verfügt über Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform zum Schutz der Integrität des Geräts ab Werk und zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff auf vertrauliche Informationen. Mit zwei Kameraköpfen in einer Kamera bietet diese Panorama-Kamera eine kostengünstige Installation. Und dank des fernsteuerbaren Zooms entfällt das Feineinstellen von Hand. Außerdem sorgt Zipstream mit H.264/H.265 für eine erhebliche Verringerung der Anforderungen hinsichtlich Bandbreite und Speicherplatz ohne Beeinträchtigung der Bildqualität. Wenn das Speicherprofil aktiviert ist, kommen Sie in den Genuss des optimalen Zipstream-Niveaus für die Videospeicherung ? unabhängig von Ihrem VMS.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS ACI COND ADAP 1/2 " U-SHAPE 20MM 5P | Adapter für 20mm U-Form Kabelschutz, auf Axis 1/2" Standard, 2 Stück, weiß |
| AXIS ACI COND ADAP 1/2"-3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 1/2" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 1/2"-3/4" A 2P | Adapter für 3/4" und M25 Kabel Schutzrohre, auf 1/2" Axis Standard, 2 Stück, weiß |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS DEVICE MICROPHONE A | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| AXIS DEVICE MICROPHONE B | Mikrofon, omnidirektional, für Axis P3235-LV/LVE, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| AXIS T94N02D PENDANT KIT | Hängemontageset, Außen, Innen, für AXIS P3717-PLE, 1,5" NPS Gewinde, Schutzdach |
| AXIS TP3818-E CASING BLACK | Gehäuse, schwarz, für AXIS P47 Panoramic Camera Series |
| AXIS TP3819-E DOME CLEAR | Domekuppel, Ersatzkuppel für AXIS P47 Kameras, klar |
| AXIS TP3819-E DOME SMOKED | Domekuppel, Ersatzkuppel für AXIS P47 Kameras, getönt |
| AXIS TP3825-E WEATHERSHIELD BLACK | Wetterschutz, schwarz, für AXIS P47-Kameras |
| AXIS TP3825-E WEATHERSHIELD WHITE | Wetterschutz, für AXIS P47-Kameras |
| AXIS TP3828-E DOME COVER WHITE | Domegehäuse mit Kuppel, für AXIS P47 Kameras, klar |
| AXIS TP4601-E CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, 3/4"/M25 Adapter, IK10, IP66/67 |
| AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT) | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen