Ausschreibungstext

Artikelnummer

240903

Typ

ExCam IPM2036 T08-VA2.0.K1.BOR-LL.H-005.N-P-085

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx Ausstattung, 4MP, IR-Beleuchtung, IP68, -60°C/+60°C

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Sensor mit 4 MP / QHD 1440p

Tag-/Nacht Funktionalität

Eigenbaute IR LEDs und OptimizedIR (Reichweite 2 Meter)

Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx,INMETRO, EAC-Ex

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

PoE, IEEE 802.3af/802.3at

Zipstrean und Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SAMCON |
| --- | --- |
| Serie | ExCam |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | keine Angabe |
| Lichtempfindlichkeit | 0,18 Lux bei 50 IRE F2.1 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 85° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, EACex, IECEx, INMETRO, MASC, UKEX |
| Schutzart | IP66/68 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 115dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 22070394 |

Weitere Produktinformationen

<h2>Quad HD Tag-/Nacht IP-Kamera mit integrierter IR-Beleuchtung trifft auf Künstliche Intelligenz</h2><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p class="align-justify">Die ExCam IPM2036 ist eine leistungsstarke Tag-/Nacht-Netzwerkkamera, besonders geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet <strong>4MP-Auflösung (2668 x 1512), integrierte IR-Beleuchtung und eine Deep Learning Processing Unit (DLPU)</strong>. Zugelassen ist sie gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex. Diese und weitere verfügbare Zulassungen finden Sie im Downloadbereich.</p><h2>Exzellente Aufnahmen egal unter welchen Umständen</h2><p class="align-justify">Die Kamera produziert szenenabhängig und abhängig von Streulicht ihr eigenes Licht! Die ExCam IPM2036 verfügt über eingebaute, energieeffiziente, langlebige IR-LEDs. Die integrierte IR-Beleuchtung (Wellenlänge 855nm) ermöglicht die unauffällige Überwachung auch bei Dunkelheit. Dank der integrierten IR LEDs kann auf zusätzliche Ausleuchtung fast verzichtet werden, wenn Restlicht vorhanden ist. Zur Reichweite der Ausleuchtung siehe unseren <a class="download" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" href="https://www.samcon.eu/fileadmin/documents/de/22-Ex-Netzwerk-Kameras/ExCam-IPM2026_36-LE%20MKII-Infrarot-Ausleuchtung-Dunkelheit%20.pdf" target="_blank" rel="noopener">Testbericht</a>. Die maximale Entfernung der Ausleuchtung bei absoluter Dunkelheit beträgt 2m.</p><p class="align-justify">Lightfinder sorgt für scharfe Bilder mit realistischeren und gesättigten Farben, selbst von sich bewegenden Objekten. WDR gleicht Helligkeitsunterschiede in einer Szene aus.</p><h2>Explosionsgeschützte IP-Kamera mit ATEX-, IECEx- und EAC-Ex-Zulassung</h2><p class="align-justify">Die ExCam-Reihe ist sowohl im Rahmen der europäischen (ATEX), als auch der internationalen Richtlinie (IECEx) zertifiziert. Das ex-geschützte Gehäuse ist für die ATEX Gruppe II für die Zonen 1, 2 sowie 21 und 22 einschließlich der Explosionsgruppen IIC / IIIC zugelassen. Des Weiteren verfügt sie auch über die EAC-Ex Zulassung.<br />Bei der Entwicklung der ExCam IPM2036 wurde sehr hoher Wert auf Sicherheit, sowie mechanische Präzision und hochwertige Edelstahle gelegt. Zudem stand ein modularer Aufbau im Vordergrund der Entwicklung.<br />Hinsichtlich der technischen Kennwerte sind wir an die Grenzen des Machbaren gegangen: In Bereichen, wie z.B. der Medienbeständigkeit und der Umgebungstemperatur setzen wir mit der ExCam-Reihe Maßstäbe.</p><h2>Anspruchsvolle Umgebungen ? kein Problem</h2><p class="align-justify">Die ExCam IPM2036 arbeitet zuverlässig im Temperaturbereich von -60°C bis +120°C. Hierbei hilft uns insbesondere eine integrierte Heizung. Diese sorgt dafür, dass die Kamera auch bei -60°C eisfrei bleibt, während sie bei höheren Umgebungstemperaturen nicht zu heiß wird. Um bei hohen Umgebungstemperaturen noch sicher betrieben werden zu können, wird die Kamera mit dem cool.Jacket ausgestattet.</p><p class="align-justify">Die ExCam-Reihe ist dank ihrer hochwertigen Materialien beständig gegen sehr viele Medien!<br />Die speziell konstruierten GYLON-Flachdichtungen (PTFE) machen die Kamera nicht nur wasserdicht (IP68), dicht gegen Strahlwasser (IP66), sondern auch beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Das äußerst robuste, kratz- und schlagfeste Borosilikatglas der Frontscheibe reiht sich nahtlos ein in die Liste hochwertiger Materialien.</p><h2>Minimaler Installationsaufwand & Power over Ethernet (PoE)</h2><p class="align-justify">Dank Power over Ethernet (PoE) können Daten und Spannungsversorgung in einem Kabel geführt werden. Somit wird für den Anschluss im sicheren Bereich nur noch ein PoE-Switch oder ein PoE-Midspan benötigt. Die Stromversorgung der Kameras erfolgt per Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af) über das Netzwerk, die kostspielige Installation einer separaten Energie-Versorgungsleitung entfällt. Die ExCam IPM2036 liefert mehrere unterschiedliche Videoströme gleichzeitig und unterstützt H.264, H.265 und MJPG.</p></div></div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yiH4IoG4VsU?si=3xR45_boluhAlfyh&start=76" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Zubehör

| ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| --- | --- |
| ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Modell: T12-M20-M20-M20 |
| Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x | Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03 |
| SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| Wandausleger WMB-VA2.0 / VA2.1 / VA 2.2 Edelstahl | Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA2.0 / VA2.1 / VA2.2 |
| Wetterschutzdach WPR-VA2.0 (Edelstahl) | &nbsp; |

Empfehlungen

Dienstleistungen