Ausschreibungstext

Artikelnummer

240906

Typ

ExCam IPM1137-LE-IR T08-VA2.2.K1.BOR-L.H-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx Ausstattung, externe EX-IR-Leuchte, 5MP, i-CS Remote-Zoom, IP68

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Sensor mit 5 MP (2592 x 1944)

Tag-/Nacht Funktionalität

Leistungsstarkes Remote-Zoom-Objektiv (i-CS)

Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx,INMETRO, EAC-Ex

Zone 1/21, Gasgruppe IIC, Temperaturklasse T5

Ausführung mit IR-Licht

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Ein-Kabel-Lösung (PoE)

Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SAMCON |
| --- | --- |
| Serie | ExCam |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,17 Lux bei 50 IRE F1.4 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,5 - 10 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 99 - 31° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, EACex, IECEx, INMETRO, MASC, UKEX |
| Schutzart | IP66/68 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 22070478 |

Weitere Produktinformationen

<h2>Die Kombi-Lösung: Ex-zertifizierte Hochleistungskamera und Ex-Leuchte</h2><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p class="align-justify">Die ExCam IPM1137-LE kombiniert die beiden Geräte Kamera und Leuchte in einem. Sie ist die ideale Lösung für lichtschwache Bereiche. Eine hohe Bildqualität ist von entscheidender Bedeutung, um einen Vorgang deutlich zu erfassen und beteiligte Personen oder Objekte klar identifizieren zu können. Um die Leistung der Kamera bei schwierigen Lichtverhältnissen (bis hin zur absoluten Dunkelheit) zu optimieren sind bei der ExCam IPM1137-LE Beleuchtung und Kamera optimal aufeinander abgestimmt und die Leuchte ist einfach über die Kamera schaltbar.</p><h2>Die Kamera: 5MP-Auflösung trifft auf leistungsstarkes Remote-Zoom-Vario-Fokus-Objektiv und MLPU</h2><p class="align-justify">Bei der ExCam IPM1137-LE handelt es sich um eine kosteneffektive Megapixel-Netzwerkkamera, besonders geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet neben 5 MP-Auflösung (2592 x 1944), ein leistungsstarkes Remotezoom-Variofokus-Objektiv und eine Machine Learning Processing Unit (MLPU). Zugelassen ist sie gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex. Diese und weitere verfügbare Zulassungen finden Sie im Downloadbereich.</p><h2>Der weltweit kleinste LED-Strahler für explosionsgefährdete Bereiche: liteServer Ex.micro</h2><p class="align-justify">Der <a class="internal-link" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" href="https://www.samcon.eu/de/produkte/leuchten/liteserver-exmicro/" target="_blank" rel="noopener">liteServer Ex.micro</a> ist die perfekte Ergänzung zu unseren Kameras in lichtschwachen Bereichen. Er verfügt über eine eingebaute, energieeffiziente, langlebige LED. Diese ist wahlweiße in einer Version mit sichtbarem Weißlicht oder in einer Infrarot-Version ausgeführt. IR-Beleuchtung (Wellenlänge 855nm) ermöglicht die unauffällige Überwachung auch bei absoluter Dunkelheit. Zugelassen ist die Beleuchtungsserie gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und IECEx.</p><h2>Explosionsgeschützte IP-Kamera mit ATEX-, IECEx- und EAC-Ex-Zulassung</h2><p class="align-justify">Die ExCam-Reihe ist sowohl im Rahmen der europäischen (ATEX) als auch der internationalen Richtlinie (IECEx) zertifiziert. Das ex-geschützte Gehäuse ist für die ATEX Gruppe II für die Zonen 1, 2 sowie 21 und 22 einschließlich der Explosionsgruppen IIC / IIIC zugelassen. Darüber hinaus verfügt sie auch über die EAC-Ex Zulassung.</p><p class="align-justify">Bei der Entwicklung der ExCam IPM1137-LE wurde sehr hoher Wert auf Sicherheit sowie mechanische Präzision und hochwertige Edelstähle gelegt. Zudem stand ein modularer Aufbau im Vordergrund der Entwicklung. Hinsichtlich der technischen Kennwerte sind wir an die Grenzen des Machbaren gegangen: In Bereichen, wie z.B. der Medienbeständigkeit und der Umgebungstemperatur setzen wir mit der ExCam-Reihe Maßstäbe.</p><h2>Remotezoom & Variofokus</h2><p>Die ExCam IPM1137-LE bietet ein leistungsstarkes Remotezoom-Variofokus-Objektiv. Dank diesem können Sie den Zoom über Fernzugriff einstellen.</p><h2>Temperaturen</h2><p>Die Grenzwerte der ExCam IPM1137-LE liegen bei -30°C und +50°C.</p><h2>Minimaler Installationsaufwand & Power over Ethernet (PoE)</h2><p class="align-justify">Dank Power over Ethernet (PoE) können Daten und Spannungsversorgung in einem Kabel geführt werden. Somit wird für den Anschluss im sicheren Bereich nur noch ein PoE-Switch oder ein PoE-Midspan benötigt. Die Stromversorgung der Kamera erfolgt per Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af) über das Netzwerk, die kostspielige Installation einer separaten Energie-Versorgungsleitung entfällt. Die ExCam IPM1137-LE liefert mehrere unterschiedliche Videoströme gleichzeitig und unterstützt H.264, H.265 und MJPG.</p></div></div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yiH4IoG4VsU?si=3xR45_boluhAlfyh&start=76" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Zubehör

| ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| --- | --- |
| ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Modell: T12-M20-M20-M20 |
| Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x | Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03 |
| SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| Wandausleger WMB-VA2.3 | &nbsp; |
| Wetterschutzdach WPR-VA2.2 (Edelstahl) | &nbsp; |

Empfehlungen

Dienstleistungen