Ausschreibungstext

Artikelnummer

240907

Typ

ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 1080p, 32x optischer Zoom, IP68, -10°C/+60°C

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)

Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (32x optisch)

Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx,INMETRO, EAC-Ex

Optional leistungsstarke Wischer Lösung mit Drehmomentregelung

Lightfinder und WDR

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Videokomprimierung H.265

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | ExCam |
| --- | --- |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | Axis Zipstream, H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei 50 IRE F1.4 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,3 - 137 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 60 - 2,3° |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, EACex, IECEx, INMETRO, MASC, UKEX |
| Schutzart | IP66/68 |
| Hersteller-Nummer | 22070234 |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

<p>Bei der ExCam IPQ1785 handelt es sich um eine leistungsfähige IP-Megapixel-Kamera (2 Megapixel) für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, optional mit Scheibenwischer. Sie bietet <strong>HDTV-Auflösung (1920 x 1080) und ein leistungsstarkes Motorzoom-Autofokus-Objektiv (32x optischer Zoom)</strong>. Das Modell ExCam IPQ1785-W (Wash and Wipe) ist mit Scheibenwischer ausgestattet und für den gemeinsamen Gebrauch mit unserer Wischwasser-Versorgungseinheit <a class="internal-link" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" href="https://www.samcon.eu/de/produkte/equipment/cam-cleaner/">cam.Cleaner</a> vorbereitet.<br />Die ExCam-Reihe ist sowohl im Rahmen der europäischen (ATEX) als auch der internationalen Richtlinie (IECEx) zertifiziert. Diese und weitere verfügbare Zulassungen finden Sie im Downloadbereich.</p><h2>Explosionsgeschützte IP-Kamera mit ATEX-, IECEx- und EAC-Ex-Zulassung</h2><p class="align-justify">Die ExCam-Reihe ist sowohl im Rahmen der europäischen (ATEX) als auch der internationalen Richtlinie (IECEx) zertifiziert. Das ex-geschützte Gehäuse ist für die ATEX Gruppe II für die Zonen 1, 2 sowie 21 und 22 einschließlich der Explosionsgruppen IIC / IIIC zugelassen. Des Weiteren verfügt sie nun auch über die EAC-Ex Zulassung, sowie die IA-Zulassung.</p><p class="align-justify">Bei der Entwicklung der ExCam IPQ1785 wurde sehr hoher Wert auf Sicherheit sowie mechanische Präzision und hochwertige Edelstähle gelegt. Zudem stand ein modularer Aufbau im Vordergrund der Entwicklung.</p><p class="align-justify">Hinsichtlich der technischen Kennwerte sind wir an die Grenzen des Machbaren gegangen: In Bereichen, wie z.B. der Medienbeständigkeit und der Umgebungstemperatur setzen wir mit der ExCam-Reihe Maßstäbe.</p><h2>Medienbeständigkeit und Dichtungen</h2><p class="align-justify">Die ExCam-Reihe ist dank Ihrer hochwertigen Materialien beständig gegen sehr viele Medien!<br />Die speziell konstruierten GYLON-Flachdichtungen (PTFE) machen die Kamera nicht nur wasserdicht (IP68), sondern auch beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Das äußerst robuste, kratz- und schlagfeste Borosilikatglas der Frontscheibe reiht sich nahtlos ein in die Liste hochwertiger Materialien.</p><h2>Temperaturen</h2><p class="align-justify">Die Grenzwerte der ExCam IPQ1785 liegen bei -60°C und +60°C.Hierbei helfen uns insbesondere die doppelt ausgeführten PTC-Keramik-Heizungen. Diese sorgen dafür, dass die Kamera auch bei -60°C eisfrei bleibt, während sie bei höheren Umgebungstemperaturen nicht zu heiß wird. Um bei hohen Umgebungstemperaturen noch sicher betrieben werden zu können, setzen wir Hochleistungs- und Hochtemperatur- Primärzellen zur Batteriepufferung des Gerätes ein.</p><h2>Minimaler Installationsaufwand & Power over Ethernet (PoE)</h2><p class="align-justify">Eine Besonderheit der ExCam IPQ1785 liegt darin, dass sowohl Daten als auch die Spannungsversorgung in nur einem einzigen Kabel geführt werden. Somit wird für den Anschluss im sicheren Bereich nur noch ein PoE-Switch oder ein PoE-Midspan benötigt. Die Stromversorgung der Kameras erfolgt per Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af) über das Netzwerk,  die kostspielige Installation einer separaten Energie-Versorgungsleitung entfällt.</p><h2>Kleines Gehäuse - große Auflösung (HD)</h2><p class="align-justify">Mit ihrer Länge von 310 mm und einem Durchmesser von 113 mm ist die ExCam IPQ1785 kleiner als manche Kameramodelle für sichere Bereiche - bei leistungsstärkeren Funktionen. Dank progressiver Abtastung ist die ExCam IPQ1785 in der Lage, hochauflösende Bilder bewegter Objekte mit bis zu 30 Frames pro Sekunde zu liefern: Ohne Bewegungsunschärfe! Die ExCam IPQ1785 liefert gestochen scharfe Aufnahmen in HD Auflösung.</p><h2>Motorzoom & Autofokus</h2><p class="align-justify">Die ExCam IPQ1785 bietet ein leistungsstarkes Motorzoom-Autofokus-Objektiv mit 32 x optischem Zoom (12x digital). Das reduziert den Einrichtungssaufwand auf ein Minimum, was besonders im Ex-Bereich wichtig ist. Mit dem Pixelzähler kann der Kameramonteur sicherstellen, dass die Pixelauflösung eines Objekts den behördlichen Bestimmungen bzw. den Kundenanforderungen entspricht.</p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yiH4IoG4VsU?si=3xR45_boluhAlfyh&start=76" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Zubehör

| ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| --- | --- |
| ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Modell: T12-M20-M20-M20 |
| Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x | Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03 |
| SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| Wandausleger WMB-VA2.3 | &nbsp; |
| Wetterschutzdach WPR-VA2.3 | &nbsp; |

Empfehlungen

Dienstleistungen