Ausschreibungstext

Artikelnummer

240719

Typ

WRN-1610S-16CH-6TB-HDV2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB, 16x WAVE PRO Lizenz, 16x PoE+ Ports, HDMI

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk-Videorekorder 2U

Mit 16 Professional Lizenzen, Wisenet WAVE vorinstalliert

Seagate SkyHawk 6TB raw ST6000VX009

Bis zu 150 Mbps Aufzeichnung S/W

4x HDD-Schächte (3,5") bis zu 24TB

Intel CPU, Linux Ubuntu

HDMI, VGA-Ausgang

16 PoE+ Kameraanschlüsse mit 200W PoE Gesamtbudget

Inklusive Maus und Schienenmontagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet WAVE |
| IP Kanäle | 16 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 150 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | WRN-1610S-16CH-6TB-HDV2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen