Ausschreibungstext

Artikelnummer

241606

Typ

AXIS I7010-VE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Audio Türstation, 1 Ruftaste, IP66/69, IK10

Hauptmerkmale

Kompakte, überaus robuste Audio-IP-Türsprechanlage

92 dB SPL, Echo- und Geräuschunterdrückung

Anti-Ligatur Design gegen Verletzungen

Vandalismusgeschützt gemäß Schutzklasse IK10

Geeignet für die Installation in Doppelverteilerkästen

Offene Plattform zur einfachen Integration

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021085978 |
| Serie | Axis I-Serie |
| Kameratyp | Ohne Kamera |
| Anzeigedisplay | ja |
| Audiokompression | AAC-LC, ADPCM, Axis ?-law, G.711, Linear PCM, OPUS |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl, schwarz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, Zink |
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 10/100/1000 Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Ruftasten | 1 |
| Montageart | Unterputz, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66, IP69 |
| Numerische Tastatur | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Schaltausgänge | Türöffner |
| Hersteller-Nummer | 02875-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese überaus robuste, für den Außenbereich geeignete IP-Türsprechanlage liefert kristallklares Audio mit Echo- und Geräuschunterdrückung. Dank des Anti-Ligatur-Designs eignet sie sich ideal für die Installation in Hochsicherheitsumgebungen.</p><p><strong>Schutz im Innen- und Außenbereich </strong></p><p>Dieses kompakte und überaus robuste Gerät mit Schutzklasse IP66/IP69 verfügt über ein vandalismussicheres Gehäuse mit Schutzklasse IK10 und ermöglicht die flexible Installation im Innen- und Außenbereich. Es eignet sich für die Installation in Hochsicherheitsumgebungen, in denen das Anti-Ligatur-Design dabei hilft, Selbstverletzungen zu verhindern. Und da keine Kamera eingebaut ist, bleibt die Privatsphäre stets gewährleistet. Das Gerät lässt sich einfach installieren und passt in 2fach Installationsdosen. Die Schrauben sind verdeckt und das Gehäuse wird einfach nur eingeklickt. Darüber hinaus gewährleistet die hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform Axis Edge Vault die Integrität des Geräts und schützt vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff.</p><p><strong>Schaffen einer sichereren Umgebung</strong></p><p>Mit 92 dB SPL bietet die AXIS I7010-VE eine hervorragende Audioqualität, die den Bedienern eine störungsfreie Kommunikation ermöglicht. Sie eignet sich ideal für sehr anspruchsvolle Situationen und verfügt über Echo- und Geräuschunterdrückung, damit Stimmen unabhängig von Hintergrundgeräuschen problemlos zu hören sind. Darüber hinaus ermöglicht der sichere Fernzugriff von überall den Zugriff auf Ihr System.</p><p><strong>Umfangreiche Möglichkeiten</strong></p><p>Die AXIS I7010-VE bietet eine nahtlose Integration in VMS-Systeme von Axis und Drittanbietern. Außerdem unterstützt sie SIP (Session Initiation Protocol) für die Integration in IP-Telefonanlagen sowie offene Programmierschnittstellen zur Softwareintegration, einschließlich VAPIX und ONVIF. Eine mobile App zum Herunterladen, mit der Sie über Ihr Mobilgerät kommunizieren und Personen Zutritt gewähren können, ist im Lieferumfang enthalten. Sie unterstützt PoE für eine einfache Installation mit nur einem Netzwerkkabel. Darüber hinaus kann man die I/O-Ports für eine engere Integration mit Lösungen zur Zutrittskontrolle auf den Port eines Lesers umschalten.</p>

Zubehör

| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| --- | --- |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TI8202 RECESSED MOUNT | Wandhalterung, Einbau, Innen- und Außenanwendung, für AXIS I8016-LVE |
| AXIS TI8203 ADAPTER PLATE | Adapterplatte aus Edelstahl, zur Montage von AXIS I8016-LVE in Notrufsprechstellen |
| AXIS TI8602 WALL MOUNT BACK BOX | Wandhalterung, Aufbau, für AXIS I8016-LVE, IK10, IP69 |
| AXIS TI8904 INDUCTION LOOP | Induktionsschleife, für AXIS I8016-LVE, zur Audio- übertragung an Hörgeräte |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen