Ausschreibungstext

Artikelnummer

241917

Typ

TNM-C4942TDR

Kurzbeschreibung

Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, VGA 9,1mm 8fps, 8M MVF 4,4-9,3mm 30fps, IP66/67, IK10, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale

Bi-Spektrum: VGA-Wärmebild- & 8MP-Sensor sichtbar

Bildwiederholfrequenz 30 fps(sichtbar) 8fps(thermisch)

Objektiv thermisch: 9,1 mm feste Brennweite

Objektiv sichtbar: 4,4-9,3 mm motorisiertes Varioobjektiv

AI-basierte Objektklassifizierung mit beiden Kanälen (Person/Fahrzeug)

Fernüberwachung der Temperatur im Bereich von -20 ~ 130°C

10 polygonale ROI-Bereiche für die Temperaturüberwachung

IP66/IP67,IK10, NEMA4X

PoE+ (IEEE802.3at), 12 V Gleichspannung

Verbesserte All-in-One-Installationslösung (Wand & Mast)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet T |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| System | True Day&Night |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 8 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite, Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm, 9,1 mm |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66/67 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Hersteller-Nummer | TNM-C4942TDR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen