Ausschreibungstext

Artikelnummer

240769

Typ

MMX26AZA_P

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tag/Nacht Kamera, 3x, 6 Megapixel, EX Gehäuse, Edelstahl, 4m armiertes Kabel

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützte Einheit

Korrosionsgeschützt

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

FullHD Tag-/Nachtkamera

Verfügbar mit 3x optischem Zoom

Erweiterter Temperaturbereich

Schutzart IP66/67/68/69

Verfügbar mit 4m oder 10m Kabel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec Maximus MMX |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3200x1800 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,055 Lux bei Farbe |
| Digitale Rauschunterdrückung | keine Angabe |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 4,9 - 8 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 50 - 91° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, EAC, IECEx, INMETRO, UKEX |
| Schutzart | IP66/67, IP68, IP69 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | MMX26AZA P |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen