Ausschreibungstext

Artikelnummer

75802

Typ

VZT-21B/TB

Kurzbeschreibung

Passiver Zweidraht Sender oder Empfänger mit FBAS Ein-/Ausgang, BNC-Klemmblock

Hauptmerkmale

Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel

Bis zu 400m Farbe / 600m SW (ungeschirmtes Kabel)

Ca. 200m Farbe / 300m SW (geschirmtes Kabel)

Kein Abgleich erforderlich

Anschlüsse: BNC Stecker / 2-pol. Klemmblock

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 400 m |
| Signalübertragung | Video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | 75802 |

Weitere Produktinformationen

Die Übertragung sollte vorzugsweise über ungeschirmte Adernpaare eines CAT5 (6), oder Steuer/Fernmeldekabels erfolgen. Sind bauseits vorhandene, geschirmte Kabel zu verwenden, ist der Schirm nur einseitig, z. B. am Sender, zu erden. Als Kabeltyp für Außenverlegung kann z. B. A-2Y (L) 2Y..x2x 0,8 St mit verseiltem Vierer-Adernaufbau,oder jedes andere verseilte Kabel (empfohlen wird bis zu 7-fach Verseilung/Meter) verwandt werden.Zu beachten ist, dass bei Verwendung geschirmter, oder nicht homogener Leitungen (Übergänge auf unterschiedliche Kabel, Verwendung von Steckfeldern, etc.), die max. mögliche Übertragungs-Feldlänge erheblich beeinträchtigt werden kann.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen