Ausschreibungstext

Artikelnummer

241087

Typ

CRONO CPK411+TC+ST+RS -230- Thermal

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP67, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Thermalglas Ø 35mm

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Global Proof |
| --- | --- |
| Serie | CRONO CPK400 |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 260 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | optional |
| Heizung | ja |
| Lüfter | optional |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 9841110004 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AL411/A | Netzteil 230/12 VDC 1,3A für CRONO CPK411 |
| --- | --- |
| AL411/B | Netzteil 230/24 VAC 500mA für CRONO CPK411 |
| LC411 | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK411 |
| PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| RS411/A | 230VAC Heizungs Set für CRONO CPK411 |
| RS411/B | 24VAC Heizungs Set für CRONO CPK411 |
| RS411/C | 12VAC Heizungs Set für CRONO CPK411 |
| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| STS700 | Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| TC411 | Sonnenschutzdach für CRONO CPK411 |
| TP411 | Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK411 |
| VE411 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK411 |
| VI411 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK411 |
| WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Empfehlungen

Dienstleistungen