Ausschreibungstext

Artikelnummer

242392

Typ

AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH

Kurzbeschreibung

8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports

Hauptmerkmale

8x SFP+- und 2x SFP28-Ports

Für Glasfaserinstallationen über große Entfernungen

Einfach zu installieren und konfigurieren

Optimiert für Überwachungslösungen

Einzigartige grafische Benutzeroberfläche

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021088467 |
| Gerätetyp | Glasfaser Switch |
| Serie | Axis D83 |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Ports | 2x SFP28, 8x SFP+ |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100-250VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 03063-002 |

Weitere Produktinformationen

<p>Entwickelt für Glasfaserinstallationen über große Entfernungen. Ausgestattet mit acht SFP+-Ports, zwei zusätzlichen SFP28-Ports und einem RJ45-Konsolenport zur Konfiguration.</p><p><strong>Skalierbar und flexibel </strong></p><p>Mit dem AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch können Sie mehrere Axis Geräte mithilfe von Glasfaser-Midspans über große Entfernungen verbinden. Darüber hinaus ist eine einfache Erweiterung durch Hinzufügen weiterer Glasfaser- oder Netzwerk-Switche möglich. </p><p><strong>Für Installationen über große Entfernungen </strong></p><p>Bei Installationen über große Entfernungen sind zur Verbindung verschiedener Standorte häufig Glasfaserkabel erforderlich, da Glasfaser Daten über viel größere Entfernungen mit minimalem Signalverlust übertragen kann. AXIS D8308 unterstützt Glasfaserverbindungen und ist daher ideal für die Verbindung entfernter Standorte innerhalb eines Netzwerks geeignet. </p><p><strong>Einfache Installation und Konfiguration </strong></p><p>Der AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch lässt sich mit Standardtools von Axis wie AXIS IP Utility und AXIS Device Manager einfach installieren. Er wird mit einem individuellen Passwort, einem benutzerfreundlichen Einrichtungsassistenten und einem umfassenden Satz an Konfigurationstools ausgeliefert. Zum Beispiel ein integrierter DHCP-Server zur automatischen Vergabe von IP-Adressen. Darüber hinaus sind noch erweiterte Netzwerkkonfigurationen wie VLAN, QoS, Port Security und Spanning Tree möglich, um die Gesamtlösung weiter zu optimieren.</p>

Zubehör

| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| --- | --- |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8607 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Medienkonverter Switch, für Axis Q6055-C, 2x RJ45, 2x SFP, 2x I/O, 24VDC |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS TD8901 SFP+ MODULE LC.LR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Single- Mode, LC.LR.X, 1310nm, bis 10km |
| AXIS TD8902 SFP+ MODULE LC.SR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Multi- Mode, LC.SR.X, 850nm, bis 400m |
| AXIS TD8910 CONSOLE CABLE | Speziell für Axis D8308, zur Konfiguration |
| AXIS TD8911 SFP28 MODULE LC.LR | Singlemode-Glasfasermodul, für bis zu 10km Übertragungsreichweite |
| AXIS TD8912 SFP28 MODULE LC.SR | Multimode-Glasfasermodul, für bis zu 100m Übertragungsreichweite |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen