Ausschreibungstext

Artikelnummer

242522

Typ

AMG265M-1F-1S

Kurzbeschreibung

Industrieller Mini Medienkonverter, 1 x 10/100BT RJ45 , 1 x 100/1000FX SFP Slot, DIP Switch, DIN Rail / Wandmontage, VAC IEC

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -30°C bis +70°C

1 RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot

Integriertes Netzteil

85-264 VAC IEC Mains Power Input

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | AMG265 |
| Montage | DIN Rail |
| Übertragungsmedium | CAT5/6, Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 1000Base-X SFP |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +70°C |
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | AMG265M-1F-1S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen