Ausschreibungstext

Artikelnummer

242531

Typ

AMG265M-1FAT-1S-P30

Kurzbeschreibung

Industrieller Mini PoE Medienkonverter, 1 x 10/100BT RJ45 30W, 1 x 100/1GBFX SFP Slot, DIN Rail / Wandmontage, IEC Mains Power

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -30°C bis +70°C

1x RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot

1x 30W PoE nach 802.3at

Integriertes Netzteil

85-264 VAC IEC Mains Power Input

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | AMG265 |
| Montage | DIN Rail |
| Übertragungsmedium | CAT5/6, Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 1000Base-X SFP |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +70°C |
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | AMG265M-1FAT-1S-P30 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen