Ausschreibungstext

Artikelnummer

242946

Typ

AMG570-16G-4S

Kurzbeschreibung

Industrieller 20 Port Managed Switch 16 x 10/100/1000BT, 2 x 100/1000/2,5GFX SFP Slot, 2 x 100/1000Base-FX SFP Slot, -40°C to +75°C

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

12-56VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Serie | AMG570 |
| Montage | DIN Rail |
| VLAN | ja |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-TX, 4x 100/1000Base-FX SFP |
| Management | ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 12-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | AMG570-16G-4S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen