Ausschreibungstext

Artikelnummer

242949

Typ

AMG570-8GAT-4S-P240

Kurzbeschreibung

Industrieller 12 Port Managed Switch 8 x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE, 2 x 100/1000/ 2,5GFX SFP Slots, 2 x 100/1000Base-FX SFP Slot

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

48-56VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Serie | AMG570 |
| Montage | DIN Rail |
| VLAN | ja |
| Ports | 4x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | AMG570-8GAT-4S-P240 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen