Ausschreibungstext

Artikelnummer

241967

Typ

MPC-52A0010M0B

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom 5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Hauptmerkmale

1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps

Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 5,1~51mm

Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

WDR 120dB, DNR, Bewegungsmelder

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)

Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog

Slow Speed Shutter

Kompakte Bauform

Spannungsversorgung 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 62,2x59,2x99,6mm |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080 |
| Horizontale Auflösung | 700 TVL |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 5,1 - 51 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 10x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 57 - 6,2° |
| Bildwinkel vertikal | 34 - 3,5° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, silbermetallic |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmausgänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 3 W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Signalformat | Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Kameraform | Zoomkameras |
| Bildrate | 25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p, 50/60fps @ 1920x1080p |
| Blendenbereich (F) | F1,6~F1,8 |
| Gewicht | 360 g |
| Hersteller-Nummer | 241967 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| WD-30 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |