Ausschreibungstext

Artikelnummer

243094

Typ

RoughCam IPP1377 T10-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse, 5MP, i-CS Remote Zoom Objektiv, IP68, -10°C/+60°C

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Sensor mit 5 MP (2592 x 1944)

Tag-/Nacht Funktionalität

Leistungsstarkes Remote Zoom und Fokus-Objektiv

Edelstahl AISI 316L

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SAMCON |
| --- | --- |
| Serie | RoughCam |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,13 Lux bei 50 IRE F1.2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 2,8 - 8,5 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 103 - 38° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66/68 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 22070412 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen