Ausschreibungstext

Artikelnummer

243574

Typ

TNV-C8034RM

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera, AI, flaches Gehäuse, Tag/Nacht, 6,0mm, 2592x1944, PoE, IP66, IK10, M12-Anschluss

Hauptmerkmale

Auflösung max. 5MP

Objektiv 6,0 mm Brennweite

Empfindlichkeit Farbe: 0,03Lux(F1.6, 1/30sec)

Maximum 30fps@5MP (H.265/H.264 )

IR-Sichtweite 30m

Hartbeschichtete Dome-Kuppel

EIS, Stoßerkennung, Heizung, integriertes Mikrofon

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (mit KI-Engine)

Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine (NPU)

EN50155-Konformität

IP66, IK10

PoE: Max. 7,2 W, M12-Anschluss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet T |
| Kameratyp | Covert Kamera |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03Lux |
| Brennweite | 6 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | TNV-C8034RM |

Weitere Produktinformationen

<p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>Die flache Kamera minimiert Sichtbehinderungen und ermöglicht eine unauffällige Installation in niedrigen Räumen, z. B. in Bussen und Zügen.</span></p><p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>Präzise KI-gestützte Objekterkennung und -klassifizierung minimiert Fehlalarme.</span></p><p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>KI-Analysen zur Erkennung von Objekten und Farbattributen, einschließlich der Farbe von Kleidung </span></p><p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>(Ober- und Unterbekleidung) und Fahrzeugen, unterstützen eine effizientere forensische Suche.</span></p><p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>Dynamic Privacy Masking (DPM) maskiert Objekte mit einem Mosaik-Overlay, um die Privatsphäre von Objekten, einschließlich sich bewegender Personen und/oder Fahrzeuge, während der Live-Ansicht zu schützen.</span></p><p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>Business-Intelligence-Funktionen wie Heatmaps, Personen- und Fahrzeugzählung und Warteschlangenmanagement bieten den Betreibern wichtige Einblicke. </span></p><p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>Der eingebaute Gyrosensor erkennt ein verwackeltes Bild, z. B. eine Installation auf einem sich bewegenden Fahrzeug, und liefert ein klares, stabiles Bild.</span></p><p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>Flexibel: Mittel- und Weitwinkel-Objektivoptionen.</span></p><p><span style='font-size:16px;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;'>Robustes Design, Cybersicherheit der nächsten Stufe</span></p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen