Ausschreibungstext

Artikelnummer

243194

Typ

AXIS F9114-R MK II MAIN UNIT 8

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Basiseinheit, 4-Kanal, Audio, bis zu 4K UHD, KI-basiert, 8er-Pack

Hauptmerkmale

KI-basierte 4-Kanal-Einheit

Für Umgebungen mit hohen Vibrationen

Bis zu 4K UHD bei 12/15 Bildern pro Sekunde

Zwei Audioeingänge, vier konfigurierbare I/O-Ports

Flexibles, robustes Design und FAKRA-Anschlüsse

Unterstützung leistungsfähiger Analysefunktionen

Zündsteuerung mit kontrollierter Abschaltung

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Im 8er-Pack erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021089082 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | Farbe |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 10-48VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02999-021 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese robuste 4-Kanal-Haupteinheit eignet sich ideal für Umgebungen mit hohen Vibrationen. Die KI-gestützte Lösung unterstützt fortschrittliche Analysefunktionen auf der Grundlage von Deep Learning. Axis Edge Vault bietet eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, die das Gerät schützt.</p><p><strong>Flexibel und kostengünstig </strong></p><p>Diese Haupteinheit bis zu 4K auf vier Kanälen bei 12/15 Bildern pro Sekunde pro Kanal. Sie können aus mehreren Sensorgeräten in Abhängigkeit von Ihren Anforderungen bis zu vier verschiedene Geräte gleichzeitig auswählen. Die Haupteinheit sorgt auch für niedrigere Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Kameralösungen. Beispielsweise ist nur eine statt vier Lizenzen für Video Management Software (VMS) erforderlich. Zipstream mit H.264/H.265 verringert außerdem deutlich den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz. Und wenn das Speicherprofil aktiviert ist, kommen Sie in den Genuss des optimalen Zipstream-Niveaus für die Videospeicherung ? unabhängig von Ihrem VMS.</p><p><strong>Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse</strong></p><p>Diese KI-gestützte Haupteinheit ist mit einer Deep Learning Processing Unit (DLPU) ausgestattet und ermöglicht Ihnen die Ausführung erweiterter Funktionen und leistungsstarker Analysefunktionen direkt in der Kamera (Edge). Beispielsweise ist AXIS Object Analytics vorinstalliert, um Menschen und Fahrzeugtypen zu erkennen, zu klassifizieren, zu verfolgen und zu zählen. Des Weiteren liefert Ihnen diese DLPU wertvolle Metadaten für effiziente forensische Suchfunktionen in Live- oder aufgezeichnetem Videomaterial. Mit dem vorinstallierten AXIS Sensor Metrics Dashboard können Sie Informationen von angeschlossenen Geräten, einschließlich des integrierten Beschleunigungssensors, sowie von externen Modbus-Sensoren und GPS-Geräten sammeln. Darüber hinaus verfügt diese Haupteinheit über einen integrierten, für zukünftige Anwendungen vorbereiteten USB-Port.</p><p><strong>Durchgehender Schutz</strong></p><p>Dank des robusten Designs hält diese 4-Kanal-Haupteinheit Stößen und Vibrationen stand und eignet sich somit ideal für Umgebungen mit hohen Vibrationen. FAKRA-Anschlüsse sorgen für eine sichere Verbindung mit dem Kabel und somit für eine robustere Installation. Die Lösung verfügt über Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform zum Schutz der Integrität des Geräts ab Werk und zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff auf vertrauliche Informationen. Außerdem bietet sie eine nach FIPS 140-2 Level 2 zertifizierte Speicherung kryptografischer Schlüssel sowie sichere Ausführung kryptografischer Vorgänge. Beim Einbau in Einsatzfahrzeuge und Busse sorgt die Zündsteuerungsfunktion mit kontrollierter Abschaltung zusätzlich dafür, dass die Fahrzeugbatterie nicht entladen wird.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS TF9902 SURFACE MOUNT | Halterung zur Oberflächen Montage, mit Zugentlastung, für F91-Serie Main Unit |
| AXIS TF9903 DIN RAIL CLIP | Halterung zur DIN-Clip Montage, für F-Serie Main Units |
| AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| AXIS TU6001 CONN 3-PIN 3.81MM 10P | 3pol. Steckverbinder 3.81, 10er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |
| AXIS TU6009 CONN 6-PIN 2.5MM 10P | Steckverbinder, 6-pin,10er-Pack, erweiterter E/A-Anschluss, für AXIS F91 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

Empfehlungen

Dienstleistungen