Ausschreibungstext

Artikelnummer

215313

Typ

2N IP Force 1Button Keyp

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, eine Ruf Taste, Keypad, 10W Lautsprecher, IK10, IP69K

Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandfähige IP Sprechanlage

SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen

Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Numerisches Keypad mit 12 Tasten in robuster Ausführung

Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8595159502045 |
| Serie | 2N IP Force |
| Anzeigedisplay | nein |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729 |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Gehäusematerial | Metall |
| Lautsprecher | 10W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ja, nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP69K |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | 0-9 Keypad mit 2 Sondertasten |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Schaltausgänge | 1x 9-13V/700mA, 1x Relais |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Hersteller-Nummer | 9151101KW |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N Additional Switch + Tamper | Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety |
| 2N Brick Flush Mounting Box | Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage |
| 2N Clip Desk Stand | Tischhalter für 2N Clip weiß |
| 2N GXV 3350 IP Phone | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth |
| 2N Indoor Desk Stand Black | Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz |
| 2N Indoor Flush Box | Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung |
| 2N Indoor Surface Box | Aufputzhalter für Wandmontage, für 2N Indoor Compact, Indoor View, Schwarz |
| 2N IP Force Gooseneck Double | Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety |
| 2N IP Force Gooseneck Stand | Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety |
| 2N IP Force Security Screws | Sicherheits Schraubensatz, für 2N 2N IP Force |
| 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 2N Plasterboard Flush Mount | Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände |
| 2N Plugin for CCure | pro System |
| 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 2N RFID Card Reader 125KHz | RFID Kartenleser Modul, 125kHz, Wiegand, für 2N IP Force |
| 2N Smart Card Reader 13MHz | RFID Kartenleser Modul, 13,5MHz, Wiegand, für 2N IP Force, NFC ready |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |