Ausschreibungstext

Artikelnummer

220344

Typ

AXIS A1601

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, 2x Relais, RS-485, OSDP, PoE+

Hauptmerkmale

Netzwerkbasierter Türcontroller

Skalierbare Lösung mit Zukunftssicherheit

Für mittlere und große Systeme entwickelt

3rd Party Partnersoftware erforderlich

Offene Plattform, für großer Funktionsumfang

Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring

Zwei Schaltrelais (NO/NC, max 2 A DC)

2x 12/24 V DC, max 24 W Power Out Lock

Unterstützung zahlreicher Kartenleser

Bis 70.000 Credentials

ONVIF Profile A und C konform

Einfache Installation und PoE+ Unterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021064287 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Anzahl Leser | 2 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Ausweise max. | 70.000 mit 3rd Party Software |
| Stromversorgung | 10-28VDC, 12 V Batterie als Backup, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile A, ONVIF Profile C |
| Schnittstelle Leser | OSDP, RS-485, Wiegand |
| Türöffner Ausgänge | 2 |
| Türmonitoring Eingänge | 2 |
| Ereignisse max. | 70.000 |
| Zeitpläne max. | unbegrenzt |
| Hersteller-Nummer | 01507-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS A4020-E | RFID Leseeinheit, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP65, IK07 |
| AXIS A4120-E READER WITH KEYPAD | RFID Leseeinheit, Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP66, IK07 |
| AXIS A9161 NETWORK I/O RELAY MODULE | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 6x Ein-/Ausgänge, 1x Form C Relais, 12/24V, PoE |
| AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY MODULE | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| AXIS A9188-VE NETWORK I/O RELAY MODULE | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare I/O, 8 Relais, Außengehäuse, PoE+ |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 V DC | PoE Splitter, 60W, 12/24V |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |

Empfehlungen

| 95ANTNTEG00000 | iCLASS SE R95A Unterputz Decor Leser, 13,56MHz, grau, Wiegand-Schnittstelle |
| --- | --- |
| 95ANTNTEK00000 | iCLASS SE R95A Unterputz Decor Leser, schwarz, Wiegand-Schnittstelle |
| 95ANTNTEW00000 | iCLASS SE R95A Unterputz Decor Leser, 13,56MHz, weiß, Wiegand-Schnittstelle |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |

Dienstleistungen

| AXIS A1601 EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |