Ausschreibungstext

Artikelnummer

216481

Typ

AXIS A9161 NETWORK I/O RELAY MODULE

Kurzbeschreibung

Netzwerk, I/O-Relais Modul, 6x Ein-/Ausgänge, 1x Form C Relais, 12/24V, PoE

Hauptmerkmale

Kosteneffizientes Intelligentes I/O Modul

6 überwachte und konfigurierbare Ein-/Ausgänge

Ein Form C Relais, NO/NC Kontakte, max 1 A, 30VDC

Gleichstromausgang (12 und 24 V)

PoE oder 12- und 24-V-Gleichstromeingang

Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021049901 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Hersteller-Nummer | 0821-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| --- | --- |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS A9161 EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |