Ausschreibungstext

Artikelnummer

219588

Typ

IEB-74M2812MAA

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, 2592x1520,Tag/Nacht, WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/3" OmniVision CMOS

Auflösung max. 2592x1520, 25fps Bildrate

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm mit P-Iris

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

Einfache Installation, IP66

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 86x90x279mm |
| Serie | eneo SN-Serie |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,14 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC, P-Iris |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 22 - 75 m |
| Erkennen (125 px/m) | 11 - 36 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 6 - 18 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 58 - 180 m |
| Bildwinkel horizontal | 97 - 31° |
| Bildwinkel vertikal | 55 - 18° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Loitering Detektion, Manipulation (TD), Mensch (PD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 9W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Bullet |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 860g |
| Hersteller-Nummer | 219588 |

Weitere Produktinformationen

<h2>IP-Kamera für Perimeterschutz und Sicherung von Zaunanlagen</h2><p>Für den optimalen Perimeterschutz und die Sicherung von Freigeländen sorgen die kombinierten Fähigkeiten von IP- und Wärmebildkameras. Thermalkameras übernehmen hierbei die Flächenüberwachung. Bei der akuten Vorfallsaufklärung und Beweissicherung kommen dagegen hochauflösende und für den Außeneinsatz ausgelegte Netzwerk-Kameras wie die eneo Bullet-Kamera IEB-74M2812MAA zum Zug. Mit ihrer Auflösung von maximal 4 Megapixeln ist sie die ideale IP-Kamera für Perimeterschutz. <br><br></p><h3>Intelligente und selbstlernende Kamera für den proaktiven Perimeterschutz</h3><p>Mit hochauflösenden Videobildern dokumentieren leistungsstarke IP-Kameras für Perimeterschutz wie die eneo Bullet-Kamera IEB-74M2812MAA Alarmereignisse am Sicherheitszaun. Dank intelligenter und selbstlernender Videoanalysefunktionen wie Bewegungsanalyse und Bewegungserkennung, Intrusionsdetektion (Erkennung von unbefugtem Eindringen), Loitering-Detektion (Erkennung herumlungernder Personen) sowie Personen- und Richtungserkennung mit integrierter Objektzählfunktion bringt diese eneo IP-Kamera alles mit, was Profis für den proaktiven Perimeter- und Freigeländeschutz brauchen. <br><br></p><h3>Robuste und wetterfeste Outdoor-Überwachung</h3><p>Mit ihrem soliden, IP-66 geschützten Aluminiumgehäuse, ihrem Sonnendach und ihrer integrierten IR-Beleuchtung mit einer Reichweite von bis zu 30m ist die eneo IP-Kamera für Perimeterschutz optimal für den Tag- und Nachtbetrieb im Außenbereich ausgestattet. Die Bullet-Kamera verfügt über ein motorisiertes Varifokalobjektiv mit P-Iris-Blendensteuerung, sodass der Bildbereich schnell und einfach eingestellt werden kann. Mit einem Temperaturbereich von -20°C bis 50 °C arbeitet die eneo IP-Bullet-Kamera auch unter anspruchsvollen Witterungsverhältnissen absolut zuverlässig. <br><br></p><h3>Effektive Videosicherheit, ausgezeichnete Preis-Leistung</h3><p>Wie alle Kameras der eneo SN-Serie überzeugt diese sehr leistungsfähige IP-Kamera für Perimeterschutz durch errichterfreundliches Design, einfache Bedienung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus unterstützt die Bullet-Kamera die ONVIF Profile S & T. Dadurch ist die Interoperabilität mit ONVIF-konformen IP-Geräten anderer Hersteller gewährleistet, was Facherrichtern und Systemintegratoren eine sehr flexible Planung ermöglicht. </p>

Zubehör

| AK-8B | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |