Ausschreibungstext

Artikelnummer

220148

Typ

IEB-78M3611MAA

Kurzbeschreibung

1/2,5" Netzwerk Kamera, 3840x2160,Tag/Nacht, WDR, 3,6-11mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,5" Sony STARVIS CMOS

4K UHD Auflösung (3840x2160), 25fps Bildrate

Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6~11mm mit P-Iris

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Wide Dynamic Range, True WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

Einfache Installation, IP66

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Beobachten (62 px/m) | 40 - 95 m |
| Erkennen (125 px/m) | 17 - 47 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 9 - 23 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 94 - 230 m |
| Hersteller-Nummer | 220148 |

Weitere Produktinformationen

<h2>Intelligente eneo 4K IP-Kamera für den Schutz von Autohäusern</h2><p>Die robuste und kompakte eneo 4K IP-Kamera IEB-78M3611MAA ist ein intelligenter Allrounder, der sich in vielen Branchenlösungen bewährt. Zum Beispiel bei der Überwachung der Außenparkplätze von Autohändlern. Hier leistet die eneo 4K IP Bullet-Kamera einen Beitrag zum Schutz vor mutwilliger Sachbeschädigung und Diebstahl. Und dies besonders effektiv, dank der intelligenten, selbstlernenden Videoanalysefunktionen an Bord der Kamera. Diese ermöglichen mit Bewegungsanalyse und Bewegungserkennung, Erkennung von unbefugtem Eindringen und herumlungernden Personen (Intrusions- / Loitering-Detektion) sowie eine Personen- und Richtungserkennung mit integrierter Objektzählfunktion eine weitgehend automatisierte Videoüberwachung. <br><br></p><h3>Überragende Auflösung für den XXL-Überblick</h3><p>Das motorisierte Varifokalobjektiv der eneo 4K IP-Kamera ist mit einer P-Iris Blendensteuerung ausgestattet, mit deren Hilfe Errichter den Bildbereich schnell und bequem einstellen können. Außerdem verfügt die True Day&Night Bullet-Kamera über einen äußerst leistungsfähigen Sony STARVIS CMOS-Sensor und generiert Videobilder in 4K Ultra HD Auflösung. Aufgrund dieser extrem hohen Auflösung kann die 4K IP-Kamera von eneo größere Bereiche überwachen als Full HD Kameras. Auch werden beim Zoomen noch kleinste Details gestochen scharf dargestellt. Wegen ihrer hohen Pixeldichte genügen wenige 4K-Kameras für eine umfassende Lageerkennung auf großen Flächen, was sehr schlanke Videosicherheitslösungen möglich macht. Für den Einsatz bei Nacht verfügt IEB-78M3611MAA über eine integrierte IR-Beleuchtung mit einer Reichweite von 30 Metern. <br><br></p><h3>Kamera mit Grips: Intelligente Videoanalyse</h3><p>Die intelligenten und selbstlernenden Videoanalysefunktionen an Bord der eneo Bullet-Kamera ermöglichen eine weitgehend automatisierte Überwachung und unterstützen so das Sicherheitspersonal. Zum Funktionsumfang zählen neben Bewegungsanalyse und Bewegungserkennung die Erkennung von unbefugtem Eindringen und herumlungernden Personen (Intrusions- und Loitering-Detektion) und eine Personen- und Richtungserkennung mit integrierter Objektzählfunktion. Darüber hinaus unterstützt IEB-72M2812MAA bidirektionale Audioübertragung. <br><br></p><h3>Robust und errichterfreundlich</h3><p>Typisch für eneo Bullet-Kameras ist das Easy Installation Design, das Errichtern die Montage erleichtert. Die IP66-geschützte eneo 4K IP-Kamera sitzt in einem soliden Aluminiumgehäuse und arbeitet absolut zuverlässig im Temperaturbereich von -20°C bis 50°C. Für die professionelle und aufgeräumte Montage an Wand oder Decke bietet eneo passende Kamera-Anschlussboxen. Die eneo 4K IP-Kamera IEB-78M3611MAA unterstützt die ONVIF Profile S & T, sodass sie mit ONVIF-konformen IP-Geräten anderer Hersteller kompatibel ist. </p>

Zubehör

| AK-8B | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |