Ausschreibungstext

Artikelnummer

217513

Typ

AXIS FA4115 SENSOR UNIT

Kurzbeschreibung

1/3" Sensor Dome Einheit, 2,8-6mm, 1920x1080, WDR, Innen, für AXIS FA54

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensor Einheit für AXIS FA-Serie

Varifokus-Dome Für diskrete Innenraumüberwachung

1/3" Progressive Scan RGB CMOS Sensor

Forensic WDR optimiert für bewegte Objekte

Auflösung: 1080p@25fps

Varifokal Objektiv: F2,0/2,8-6mm, 53°-99 FoV

Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux (Farbe)

Montagekit im Lieferumfang

Abtrennbares Verbindungskabel 8m

Axis FA54 Basiseinheit erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021054318 |
| Serie | Axis FA-Serie |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F2,5 |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 2,8 - 6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 99 - 53° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Low Speed Shutter | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Hersteller-Nummer | 01001-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS F7301 CABLE BLACK 1M 4PCS | Verbindungskabel, 1m, RJ12, micro USB, für Modularkameras, schwarz, 4 Stück, Zubehörteil |
| --- | --- |
| AXIS F7308 CABLE BLACK 8M 4PCS | Verbindungskabel, 8m, RJ12, für AXIS F1004, schwarz, 4 Stück, Ersatzteil |
| AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PCS | Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück |
| RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS | RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |