Ausschreibungstext

Artikelnummer

212456

Typ

AXIS F4005-E DOME SENSOR UNIT

Kurzbeschreibung

1/2,8" Dome Sensor Einheit, Einbau, 2,8mm, 1920x1200, IP66, IK09, für AXIS F41/F44

Hauptmerkmale

Dome Sensor Einheit für AXIS F41 und F44

Objektiv mit Festbrennweite 2.8 mm, F2.0

Bis 110° horizontaler Blickwinkel

HDTV 1080p mit AXIS F41, 720p mit AXIS F44

WDR Forensic Capture mit AXIS F41

Axis' Corridor Format Unterstützung

Vibrationsgeschützt für Fahrzeuganwendungen

Für Innen- und Außenbereich geeignet

Vandalismusschutz nach IK09, Schutzklasse IP66

Mit 12m Anschlusskabel zur Haupteinheit

Für Decken- und Wandeinbau

Einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021049475 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1200 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0 |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Hersteller-Nummer | 0775-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| --- | --- |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS Companion VMS Version 4 | Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| LENS M12 2.8MM F2.0 10PCS | Objektiv, M12, 2.8mm, F2.0, für AXIS F4005-E, F1005-E, P1214-E, 10 Stück, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |