Ausschreibungstext

Artikelnummer

213020

Typ

IPD-73M2812M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 2048x1536, Tag/Nacht, D-WDR, 2,8-12 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8"  Sony STARVIS CMOS

Auflösung max. 2048x1536

3 MP Objektiv, varifokal, motorisiert, 2,8~12 mm

Push Focus für einfache Objektiv Einstellung

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90° / 270°  Modus nur H.264 , HTML5 Wiedergabe

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

LDC (Lens Distortion Correction), Defog Funktion

Steckplatz für Micro SD Karte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 119x140mm |
| Serie | eneo KN-Serie |
| Auflösungsstandard | 3 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F1,4, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 88 - 31° |
| Bildwinkel vertikal | 64 - 23° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Lüfter | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Manipulation (TD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 9,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Gewicht | 1,00 kg |
| Hersteller-Nummer | 213020 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| --- | --- |
| Callisto TB | Getönte Kuppel für Callisto Dome Serie, Außen |
| DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
| EVX-900R | <p>Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m</p> |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |

Empfehlungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| SanDisk High Endurance 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 20MB/s, für Videoüberwachung optimiert |
| SanDisk High Endurance 64GB | &nbsp; |
| WDD064G1P0A | &nbsp; |

Dienstleistungen