Ausschreibungstext

Artikelnummer

212715

Typ

IPP-82A0030MIA

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, 1920x1080,Tag/Nacht, PTZ, 4,3-129mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS-Sensor

30x AF Zoom, 4,3~129mm / Digitaler Zoom

Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

VCA Video Analyse

Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

DIS (Digitale Bild Stabilisierung)

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

Alarmein- und Ausgänge, Kartenslot für microSD

High-PoE Midspan im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 315x201.38mm |
| Serie | eneo SN-Serie |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,3 - 129,0 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 30x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 61,8 - 2,11° |
| Bildwinkel vertikal | 36,4 - 1,29° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 1 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 380°/Sek. |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Gesichtserkennung, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 28W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | PTZ |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 300m |
| Gewicht | 4,9kg |
| Hersteller-Nummer | 212715 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| EDC-CMT1 | Deckenrohr mit Flansch für PTZ Dome Kameras, Farbe Grau |
| --- | --- |
| EDC-WMB1 | Wandmontagearm für PTZ-Domekameras mit Befestigungsbeipack, Grau |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
| EVX-900R | <p>Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m</p> |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |

Empfehlungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| SanDisk High Endurance 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 20MB/s, für Videoüberwachung optimiert |
| SanDisk High Endurance 64GB | &nbsp; |
| WDD064G1P0A | &nbsp; |

Dienstleistungen