Ausschreibungstext

Artikelnummer

220212

Typ

IAM-5SE1004MUC

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Unmanaged, 4xPoE, 2x RJ45 und 2xSFP, 1000Mbps, Industrie Design

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, DIN Rail

Gigabit Uplink Ports 2xRJ45, 2xSFP

4x 10/100/1000 PoE Ports,IEEE 802.3af/at

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Status-LED: Uplink, PoE, optische Schnittstelle, Power

Temperaturbereich -40°C ~ +75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 46x110x163mm |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Serie | eneo Switch |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 10/100/1000T SFP, 4x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | nein |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Gewicht | 530g |
| Hersteller-Nummer | 220212 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| --- | --- |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

| jetpower-NDR-240-48 | Netzgerät für DIN Rail Montage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W |
| --- | --- |

Dienstleistungen