Ausschreibungstext

Artikelnummer

219526

Typ

IAM-5SG1004MMA

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 120W, 4x PoE, 2x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, DIN Rail

2x SFP Gigabit Uplink Ports

4x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Unterstützt VLAN, RTSP, "Fast Ring" und QoS

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ?120W

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms

Redundante Stromversorgung möglich

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Web-Konfiguration, Web-Management

Fehler Relay, Console-Port, Status LEDs

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Temperaturbereich -40°C~+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 46,5x110x163mm |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Serie | eneo Switch |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| VLAN | ja |
| Ports | 2x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Gewicht | 680g |
| Hersteller-Nummer | 219526 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |
| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

| jetpower-NDR-240-48 | Netzgerät für DIN Rail Montage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W |
| --- | --- |

Dienstleistungen