Ausschreibungstext

Artikelnummer

209155

Typ

CNGE2FE8MSPOEplus

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 8xRJ45 100Mbps, 2xRJ45/SFP 1000Mbps, PoE+

Hauptmerkmale

PoE Gesamtbudget: 240 Watt

Vielfältige Management-Schnittstellen

Temperaturbereich: -40+75°C

Passendes Netzteil als Zubehör erhältlich

Für Rack-Einbau, Brackets erforderlich: DINBKT4 + DINBKT3

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montage | Wandmontage |
| Ports | 10x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000T SFP (shared) |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CNGE2FE8MSPOE+ |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DINBKT4 | Universal DIN Rail Adapter, für ComNet Produkte, passt zu DINBKT3 |
| --- | --- |
| SFP-10A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-10B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-12A | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-12B | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-14A | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-14B | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-16 | SFP Modul, 1000SX, 850nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 550m, MSA konform |
| SFP-18A | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-18B | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-2 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform |
| SFP-20A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-20B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-22A | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-22B | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-24A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-24B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform |
| SFP-26A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 1 Faser, SC Stecker, 2km, MSA konform |
| SFP-26B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, MM, 1 Faser, SC Stecker, 2km, MSA konform |
| SFP-3 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-36A | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-36B | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 20km, MSA konform |
| SFP-4 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 40km, MSA konform |
| SFP-46 | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, 2km, Multimode, LC Stecker |
| SFP-5 | SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 80km, MSA konform |
| SFP-6 | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 15km, MSA konform |
| SFP-7 | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 40km, MSA konform |
| SFP-8 | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 70km, MSA konform |
| SFP-9 | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 120km, MSA konform |
| SFP-LX/LH | SFP Modul, 1000FX, 1310nm, MM/SM, 550m/10km, 2 Faser, LC, MSA konform, Cisco kompatibel |
| SFP-SX | SFP Modul, 1000SX, 850nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 275m, MSA konform, Cisco kompatibel |
| SFP-ZX | SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 70km, MSA konform, Cisco kompatibel |

Empfehlungen

Dienstleistungen