Ausschreibungstext

Artikelnummer

218610

Typ

AXIS T90D35 POE W-LED

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer 10x10°

Reichweite maximal 180 Meter

Wechsellinsen: 35x10°, 60x25°, 80x30°

120° x 50° Wechsellinse optional erhältlich

Farbtemperatur 6000K

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

IK09 Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

PoE IEEE 802.3at Type 1 Class 3, max. 47 W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021062245 |
| Serie | Axis T90D |
| Leuchtweite | 180 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | PoE |
| Netzgerät | Power over Ethernet (PoE) |
| Leistungsaufnahme | 47W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Schutzart | IP66 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25°, 80x30° |
| Hersteller-Nummer | 01218-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| --- | --- |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T90 MULTI BRACKET | Montagewinkel für mehrere AXIS T90 Scheinwerfer |
| AXIS T90 SINGLE BRACKET | Montagewinkel für einen AXIS T90 Scheinwerfer |
| AXIS T90 WALL-AND-POLE MOUNT | Montagewinkel für Wand- und Mastmontage, für AXIS T90 Scheinwerfer |
| AXIS T90B REMOTE CONTROL | IR Fernbedienung für AXIS T90B Scheinwerfer |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS WL LENS C 120 DEG | Diffusor Wechsel Linse, 120°, für AXIS T90D35 W-LED, AXIS T90D35 PoE W-LED, Zubehörteil |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |

Empfehlungen

Dienstleistungen