Ausschreibungstext

Artikelnummer

205485

Typ

ER8400C

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 8 Ports, Gigabit, PoE+, Wand- montage, Erweiterung um 500m

Hauptmerkmale

Überträgt IP Daten & PoE bis zu 500m

8-Kanal Ethernet Stretch-Lösung im Wandgehäuse

Unterstützt IEEE802.3af, IEEE802.3at

Mit Spannungsquelle für alle angeschlossenen Geräte

Gigabit Netzwerk-Konnektivität

Unterstützt 10/100TX Ethernet und PoE über Koax

Kurzschluss- und Überspannungsfest

Unterstützt Megapixel-Technologie

Verwendung beliebiger Netzwerk-Komponenten&IP-Kameras

Einfache Montage, keine Konfiguration erforderlich

Benötigt keine MAC oder IP-Adressen

Eingangsspannung: 100-240VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| Montage | Wandmontage |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Ports | 8x 10/100Base-TX, RJ-45 |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsleistung | 204W |
| Eingangsleistung | 320W |
| Extension | 500 m |
| Bauart | Gehäuse |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Leistungsaufnahme | 320W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 204 W |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | UL |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | ER8400C |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

| ET1500C | Ethernet, PoE Extender, Koax, für Etherstretch Switches, 1 Port, Erweiterung um 500m |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen