Ausschreibungstext

Artikelnummer

220296

Typ

MS-100-POE

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1 Port Single Mode, 10/100, Duplex-Fiber, SC, PoE+

Hauptmerkmale

10/100 (Fast Ethernet) RJ45 Netzwerkanschluss

100BASE-LX SC Duplex-Single Mode-Anschluss

10/100 Ethernet bis zu 20 km über Single-Mode-Glasfaser

Injiziert bis zu 30 W PoE-Leistung für Remote-Geräte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Serie | Medienkonverter |
| Montage | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | RJ-45 |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | Gehäuse |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 20 km |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | MS-100-POE |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen