Ausschreibungstext

Artikelnummer

220297

Typ

MM-1000

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 1 Port Multi Mode, 10/100/1000, Duplex- Fiber, SC

Hauptmerkmale

10/100/1000 (Gigabit Ethernet) RJ45-Netzwerkanschluss

1000BASE-LX SC Duplex-Multimode-Port

10/100/1000 Ethernet bis zu 2 km über Multi-Mode-Glasfaser

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Serie | Medienkonverter |
| Montage | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | RJ-45 |
| Bauart | Gehäuse |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 2 km |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | MM-1000 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen