Ausschreibungstext

Artikelnummer

205506

Typ

MC250-4T/2S

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Industrial, 4-Port Ethernet to SFP, 4x10/100 Mbps, 2x SFP 100FX

Hauptmerkmale

4-Port Ethernet zu 2-Port SFP Mediakonverter

4 RJ-45 Ports 10/100Base-TX

Auto MDI/MDI-X

Autonegotiation

2 SFP Ports Drop and Repeat

Store&Forward-Switching-Architektur

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

DIN Rail- oder Wandmontage

Alarm Ausgang im Falle von Spannungsverlust

Robustes, schmales IP30 Metallgehäuse

Betriebstemperatur -40°C ~ +75°C

Betriebsspannung 12-48VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | IFS |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Ports | 2 x SFP 100Base-FX/BX/LX, 4x 10/100Base-TX |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP30 |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | MC250-4T/2S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| S20-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km |
| --- | --- |
| S25-2MLC-2 | SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp |

Empfehlungen

Dienstleistungen