Ausschreibungstext

Artikelnummer

219809

Typ

MPP-72A0020MIA

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4,7-94mm, WDR, 1920x1080, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Separate Ausgänge für HD Signale und Composite

Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Integrierte Infrarotbeleuchtung (bis zu 60m)

3D-DNR Noise Reduction, Auto-Kalibrierung

Geschützte Bereiche, Defog Funktion

Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC, IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 208,3x182,4mm |
| Schnittstellen Protokolle | Fastrax IIE¦Fastrax IIIE¦Pelco D¦UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,7 - 94 mm |
| Zoomfaktor | 20x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Beobachten (62 px/m) | 28 - 550 m |
| Erkennen (125 px/m) | 13 - 270 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 7 - 130 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 70 - 1370 m |
| Bildwinkel horizontal | 55,5 - 3° |
| Bildwinkel vertikal | 32,4 - 1,7° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 1 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 380°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 380°/Sek. |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), HD-TVI |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Analysefunktionen | Defog, DIS (Digitale Bildstabilisierung) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 18W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP |
| Kameraform | PTZ |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Blendenbereich (F) | F1.6~F3,0 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 60m |
| Gewicht | 2,8kg |
| Hersteller-Nummer | 219809 |

Weitere Produktinformationen

<h2>HD Analog PTZ Dome für die Erfassung von schnellen Bewegungen</h2><p>Die Überwachung von Stadien ist nur eine der zahlreichen Anwendungen, in denen dieser Full HD Analog PTZ Dome von eneo seine Stärken voll ausspielt. Die für den Tag- und Nachteinsatz ausgelegte Multisignal-Kamera unterstützt die Signalformate HD-TVI, AHD und Composite (FBAS), die Anwender frei auswählen können. Die integrierte Infrarotbeleuchtung des PTZ-Domes hat eine Reichweite von bis zu 60m und das robuste, IP66-geschützte Aluminiumgehäuses erlaubt den Einsatz im Außenbereich bei Temperaturen von -20°C bis 50°C. <br><br></p><h3>Große Auswahl an programmierbaren Presets und Touren</h3><p>Der HD Analog PTZ-Dome verfügt über ein Autofokus-Zoomobjektiv (20-fach Zoom) mit einer Brennweite von 4,7 bis 94mm und einer maximalen Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei voller Bildrate (25 Bilder pro Sekunde). Dies ermöglicht eine große Detailgenauigkeit beim Zoomen und präzise Bilder auch bei schnellen Bewegungen im Blickfeld der Kamera. Mit dem PTZ-Dome haben Anwender die Möglichkeit mehrere Presets/Kameratouren zu speichern und können hierbei aus 240 Positionen und 8 Bereichsabfahrten wählen. Der Neigebereich der Kamera umfasst -5° bis 90°, der Drehbereich volle 360° und die Geschwindigkeit sowohl bei manueller Steuerung als auch bei der Zielanfahrt beträgt 380° pro Sekunde. Der MPP-72A0020MIA verfügt über vier Alarmein- und zwei Alarmausgänge. <br><br></p><h3>Funktionen für konstant hohe Videoqualität</h3><p>Real time WDR, BLC/HLC Gegenlichtkompensation und 3D-DNR zur Unterdrückung von Rauschen gehören ebenso zur Ausstattung des eneo HD Analog PTZ-Dome wie digitale Bildstabilisierung (DIS) und Defog. Während DIS Unschärfen im Bild korrigiert, die durch Erschütterungen bzw. Bewegungen der Kamera verursacht werden können, behebt die Defog-Funktion Beeinträchtigungen der Videoqualität bei Smog, Nebel oder Nieselregen.</p>

Zubehör

| DOME-WB2-W | Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx |
| --- | --- |
| EDMC/CWB-1-W | Wand-/Deckenmontage-Halterung weiß, für Dome Serie EDMC, MPP-72xx, IPP-72xx |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| jetpower-PSU-S | Universal Netzteil 12V/5A ID 2.1 x OD 5.5 |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |