Ausschreibungstext

Artikelnummer

217647

Typ

MSM-42F0028M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 2,8mm WDR, Gehäuse, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Festbrennweite 2.8mm

Electronic Day/Night Funktion

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 37x37,8x27mm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | nein |
| Beobachten (62 px/m) | 18 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8,8 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 4,2 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 45,9 m |
| Bildwinkel horizontal | 112° |
| Bildwinkel vertikal | 59° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 1,8W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Kameraform | Modul |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Gewicht | 110g |
| Hersteller-Nummer | 217647 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |
| --- | --- |