Ausschreibungstext

Artikelnummer

98678

Typ

MY110M

Kurzbeschreibung

F1,8/1,67mm Tag/Nacht Objektiv, Ultra- Weitwinkel, Megapixel, manuell, 1/2,5" C

Hauptmerkmale

Für Megapixel Tag/Nacht-Kameras

IR-korrigiert

Sehr geringe Verzeichnung (<1%) für max. Auflösung

Maximal nutzbar bis 1/2,5" (120° horizontal)

Keine Nachfokussierung im Bereich 10cm - unendlich

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Feststellschrauben für Fokus und Blende

C-Mount

Patentierte "Linear Optical Technology"

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Theia Technologies |
| --- | --- |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Tag/Nacht | ja |
| Megapixel | ja |
| Mount | C |
| Nennformat | 1/2,5" |
| Brennweite | 1,67 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 94° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Blendenbereich (F) | F1,8~C |
| Hersteller-Nummer | MY110M |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen